Mousses PMMA et mousses silicones par CO2: Pourquoi une si grande différence dans les morphologies?

Charlène Forest, Thibaud Métivier, Philippe Cassagnau

Université de Lyon, IMP, Ingénierie des Matériaux Polymères,

CNRS UMR 5223, 15 Bd Latarjet, 69622 Villeurbanne, France

Phililippe.cassagnau@univ-lyon1.fr

L’objectif de ces travaux est d’étudier l’élaboration de mousses polymères par un procédé batch sous CO2. Nous nous sommes particulièrement intéressés à deux types de polymères extrêmement différents : Le PMMA et le silicone. Nous montrons que la nano-structuration du PMMA, par l’ajout de copolymères à blocs, permet d’élaborer des mousses dont la densité des cellules est proche de 1015/cm3 avec des tailles de 100nm. Le silicone apparait plus difficile à « dompter » du fait que malgré plusieurs approches consistant à le structurer pour augmenter la densité de nucléation, la densité des cellules est faible et modeste (108/cm3) avec des tailles moyennes de 100m. Pourquoi alors une telle différence dans les morphologies finales ? Est-ce un problème de nucléation et de croissance des cellules ? Surement, mais on pourrait alors y répondre par la formulation. Et si tout simplement cette grande différence provenait de la diffusion des gaz, dont le CO2, qui est  extrêmement élevée dans le silicone ?

PMMA					SILICONE

Charlène                 versus                    Thibaud